KIT MULTIMÍDIA AMBIENTE DE ATÉ 30M²

Composto por um par de CAIXAS ACÚSTICAS e UM AMPLIFICADOR stereo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CAIXAS ACÚSTICAS MÍNIMAS:

UM PAR POR INTALAÇÃO;

Impedância Nominal: 8 ohms;

Caixa tipo selada de 2 vias;

TIPOS DE ALTO-FALANTE

Woofer, Tweeter;

POTÊNCIA

Programa Musical: 80 Watts;

RMS: 40 Watts;

Sensibilidade (1W/1m): 80 a 90 dB SPL;

Resp. de Frequência: 80 Hz – 20.000 Hz;

ITENS INCLUSOS

Cabos para alimentação e conexões (Tamanho Ambiente);

Suporte e acessórios de fixação em parede;

GARANTIA

03 (três) anos ON SITE.

CERTIFICAÇÃO

Atender à Norma Brasileira NBR 10.303

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AMPLIFICADOR

- Amplificador com 2 canais;

- Potência: 40 W Rms por canal;

- Impedância Nominal de Saída: 4 a 8 ohms;

- Com resposta de frequência de 20Hz a 20KHz;

- Relação sinal-ruído de mínimo: 85 dB;

- Entradas:  Auxiliar RCA, Microfone, USB/mp3 player;

- Distorção Harmônica total máxima: 0,10%;

- Controle de volume Geral e Microfone;

- Controle de Graves, Agudos e Balanço;

- Controle remoto;

- Alimentação:  220 Vac;

KIT MULTIMÍDIA AMBIENTE MAIOR QUE 30M²

Composto por 4 (QUATRO) CAIXAS ACÚSTICAS e UM AMPLIFICADOR stereo

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CAIXAS ACÚSTICAS MÍNIMAS:

4 (QUATRO) UNIDADES POR INTALAÇÃO;

Impedância Nominal: 8 ohms;

Caixa tipo selada de 2 vias;

TIPOS DE ALTO-FALANTE

Woofer, Tweeter;

POTÊNCIA

Programa Musical: 80 Watts;

RMS: 40 Watts;

Sensibilidade (1W/1m): 80 a 90 dB SPL;

Resp. de Frequência: 80 Hz – 20.000 Hz;

ITENS INCLUSOS

Cabos para alimentação e conexões (Tamanho Ambiente);

Suporte e acessórios de fixação em parede;

GARANTIA

03 (três) anos ON SITE.

CERTIFICAÇÃO

Atender à Norma Brasileira NBR 10.303

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS AMPLIFICADOR

- Amplificador com 4 canais;

- Potência: 40 W Rms por canal;

- Impedância Nominal de Saída: 4 a 8 ohms;

- Com resposta de frequência de 20Hz a 20KHz;

- Relação sinal-ruído de mínimo: 85 dB;

- Entradas:  Auxiliar RCA, Microfone, USB/mp3 player;

- Distorção Harmônica total máxima: 0,10%;

- Controle de volume Geral e Microfone;

- Controle de Graves, Agudos e Balanço;

- Controle remoto;

- Alimentação:  220 Vac;

PROJETOR MULTIMÍDIA TECNOLOGIA LCD OU DLP

BRILHO

Mínimo: 3000 ANSI Lumens.

TAXA DE CONTRASTE

Mínimo: 10.000:1

LAMPADA

Potência máxima: 250W, com duração (vida útil) mínima de 3.000 horas (modo normal) e mínimo de 4.000 horas (modo econômico)

CORES DE EXIBIÇÃO

Mínimo: 1 Bilhão de Cores

RESOLUÇÃO

Nativa: 1280 x 800 (WXGA)

Suportar resolução no mínimo até 1600X1200 (UXGA)

TAMANHO DA IMAGEM (DIAGONAL)

Mínimo: 30” (na menor configuração/distância) e 320” (na maior configuração/distância), respectivamente 0,8 a 9 metros em zoom wide

DISTANCIA DE PROJEÇÃO

Mínimo: 1,00m (Menor Distância) e 9,00(Maior distância) aproximadamente.

COMPATIBILIDADE DE VÍDEO

Compatível no mínimo com NTSC, NTSC 4.43, PAL (M/N/), SECAM

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Universal 100-240V - AC 50-60Hz

CONSUMO DE ENERGIA

Máximo: 328W (modo Normal), 260W (modo Econômico) e <1W (modo espera).

Nível de ruído: Máximo Tolerável 38 dB

CONEXÕES/INTERFACES MÍNIMAS

HDMI: Mínimo 01

VGA: Mínimo 01

USB: Mínimo 01

RJ45: Mínimo 01

PESO MÁXIMO DO EQUIPAMENTO

Peso máximo 3,65 kg

ITENS INCLUSOS

Controle remoto

Certificado de garantia

Cabo VGA (Tamanho Ambiente - Instalado)

Cabos para alimentação (Tamanho Ambiente - Instalado)

Cabo HDMI (Tamanho Ambiente - Instalado)

Manual do usuário em português.

Suporte e acessórios de fixação em teto (Instalado).

Serviço de instalação.

DISPOSITIVO ANTIFURTO

Trava Kensington ou similar (Instalado)

GARANTIA

03 (três) anos ON SITE, a garantia deverá cobrir a substituição da lâmpada durante todo o prazo.

CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

A licitante deverá declarar que seus produtos:

a) que os bens são constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

b) que os bens são, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

c) que os bens não contêm substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

AMBIENTES

Salas de aula, pequenos auditórios e salas de reunião.

ITENS INCLUSOS

Todo material necessário para instalação e adequado funcionamento de todos os equipamentos e componentes da solução, tais como: fiação, cabos HDMI, cabos VGA, cabos auxiliares de áudio conexão p2 RCA, suportes e demais itens que forem necessários. Para fins de limitação será considerada a distância máxima entre o projetor e o ponto de entrada como 20 metros para cabeamento.

GARANTIA

03 (três) anos ON SITE.

TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL DE 100”

SUPORTE/ESTOJO DA TELA

Construído em alumínio com acabamento em pintura eletrostática, resistente a riscos e a corrosão.

Tubo interno para enrolamento do tecido construído em alumínio; Acionamento manual para abertura da tela.

Velocidade de retração com acionamento por mola, permitindo o recolhimento automático do tecido para dentro do estojo metálico.

TELA

Superfície de projeção em tecido tipo “mattewhite” (branco opaco).

Deve permitir ganho de brilho de 1,1 a 1,5 vezes.

Superfície de projeção com bordas negras, para facilitar o enquadramento da projeção e melhorar o contraste da imagem.

Área útil de projeção de 2350mm x 1320mm, aproximadamente 100 polegadas de diagonal, formato 16:9.

Acionamento manual

GARANTIA

03 (três) anos ON SITE.